# 3 Workshop 1. Processos Biogeoquímicos, Circulação Hidrológica e Estratégia de Amostragem na Ria de Aveiro

# 3.1 Local e datas

Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro

17 e 18 de Janeiro de 2000

# 3.2 Contexto e objectivos

O workshop Processos biogeoquímicos, circulação hidrológica e estratégia de amostragem na Ria de Aveiro marcou o arranque do projecto ModelRia e teve os seguintes objectivos:

- Divulgar o programa de trabalho do projecto ModelRia e os produtos a obter.

- Conhecer os projectos de I&D em curso sobre o ecossistema da Ria de Aveiro, levados a cabo por outras equipas de investigação ou por entidades envolvidas na gestão da Ria.

- Conhecer as limitações, em termos de estratégia de amostragem, e as necessidades específicas, em termos de informação hidrológica de base, dos programas de amostragem.

- Discutir formas de gestão e publicação de dados existentes e a obter.

- Desenvolver um programa integrado de amostragem de parâmetros hidrológicos na Ria de Aveiro, de modo a responder às necessidades do projecto ModelRia e de outros projectos de investigação.

# 3.3 Estrutura do workshop

O workshop incluiu duas sessões. A primeira sessão foi constituída pela apresentação de estudos de caso. Esta sessão foi aberta à comunidade científica interessada nos problemas associados à circulação hidrológica na Ria de Aveiro. A segunda sessão teve como objectivos discutir as repercussões que os projectos em curso podem ter no programa de trabalho do projecto ModelRia, bem como a elaboração de um programa de amostragem detalhado.

# 3.4 Organização

Prof. Henrique Queiroga

Centro das Zonas Costeiras e do Mar (CZCM) da Universidade de Aveiro

Prof. Ramiro Neves

Centro de Ambiente e Tecnologias Marítimas (MARETEC) do Instituto Superior Técnico

# 3.5 Programa

Segunda-feira, 17 de Janeiro

Estudos de caso

10h30	Balanços Radiativos e de Massa na Ria de Aveiro
José Fortes Lopes, João Miguel Dias, Juan Ferreira, Ivan Dekeyser

10h50	Modelação Numérica da Circulação na Ria de Aveiro
João Miguel Dias, José Fortes Lopes

11h10	Bacterioplâncton da Ria de Aveiro: variações tidais, geográficas e verticais
Adelaide Almeida, Ângela Cunha, Fernanda Alcântara

11h30	Dispersão de larvas de invertebrados em meios estuarinos: efeitos da migração vertical e da circulação hidrológica
Henrique Queiroga

12h50	Inventário e modelação das fontes de nutrientes na Ria de Aveiro
José Figueiredo da Silva

13h10	Almoço

14h30	Modelo hidrodinâmico bidimensional da Ria de Aveiro
Adélio Silva

14h50	Modelo integrado a aplicar na Ria de Aveiro
Ramiro Neves, Ricardo Miranda, Paulo Leitão, Cláudia Lindim

15h00	Discussão sobre limitações e necessidades específicas dos programas de amostragem e de gestão

15h30	Café

ModelRia: Discussão do programa de trabalho

16h00	Apresentação dos projectos e objectivos de cada um das equipas envolvidas no ModelRia e da forma como cada equipa espera que o projecto contribua para esses objectivo

Objectivos do ModelRia e síntese das tarefas a levar a cabo

Apresentação dos modelos a utilizar, dos melhoramentos a introduzir e do calendário de implementação

Interacção entre o programa de amostragem e o programa de modelação

Discussão da base de dados: tipo de aplicação e política de gestão e de disseminação

Terça-feira, 18 de Janeiro

ModelRia: Discussão do programa de trabalho

09h00	Planeamento das campanhas de amostragem

# 3.6 Resumos das comunicações

Balanços Radiativos e de Massa na Ria de Aveiro

Jose F. Lopes1, João M. Dias1, Juan G. A. Ferreira1, Ivan Dekeyser2

1Departamento de Física, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal

2C.O.M. Université d’Aix Marseille 2, 13228 Marseille Cedex 9, France

A Ria de Aveiro é uma laguna costeira pouco profunda formada por uma extensa rede de canais cujo regime hidrodinâmico é dominado pelas marés. Os rios Vouga e Antuã que desaguam na fronteira Este do domínio têm pouco influência do ponto de vista hidrodinâmico geral da laguna mas influenciam as propriedades físicas e geo-químicas com implicações indirectas nos padrões de circulação. Do ponto de vista de classificação a Ria de Aveiro pertence à classe das lagunas bem misturadas devido a forte mistura vertical provocado pela turbulência (a velocidade das correntes pode atingir nos canais principais valores superiores a 1 m/s ) pela topografia de fundo muito irregular e pela baixa profundidade média. A hipótese da mistura vertical homogénea permite a utilização de modelos integrados na vertical nomeadamente modelos hidrodinâmicos e modelos de transporte. Nestes modelos os campo de velocidades e de concentração não variam na direcção vertical. O objectivo deste trabalho é apresentar os diferentes trabalhos em desenvolvidos no Departamento de Física na área do estudo e da modelação de processos físico-químicos que ocorrem na laguna: processos relacionados com o balanço térmico e radiativo na interface ar-atmosfera, e processos relacionados com o balanço de massa (água e sedimentos) e os respectivos transportes na coluna de água.

Modelação Numérica da Circulação na Ria de Aveiro

João Miguel Dias, José Fortes Lopes

Departamento de Física, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal

A Ria de Aveiro comunica com o Atlântico através de uma barra artificial por onde se propaga a maré de origem oceânica e  recebe fluxos de água doce de origem fluvial, sendo de destacar pela sua importância os caudais dos rios Vouga e Antuã. A tensão do vento na superfície livre da água tem também importância no estabelecimento dos padrões de circulação lagunares. Através da análise de medições efectuadas na laguna conclui-se que a coluna de água pode ser considerada bem misturada verticalmente, principalmente em períodos de estiagem. Assumindo que a espessura da camada de fluido é pequena comparativamente à escala horizontal em causa as equações diferenciais que asseguram a conservação de massa e de momento linear no plano horizontal, e que são a base do modelo hidrodinâmico, são obtidas por integração vertical das equações de Navier-Stokes, considerando o fluido incompressível, o equilíbrio localmente hidrostático e desprezando as velocidades e as acelerações verticais. Neste trabalho são apresentados alguns resultados da aplicação do modelo numérico bi-dimensional à Ria de Aveiro, sendo de referir os relativos à circulação transitória, à circulação residual induzida pelas diferentes acções forçadoras relevantes no estabelecimento da dinâmica lagunar e ao transporte lagrangiano de traçadores passivos.

Dispersão de larvas de invertebrados em meios estuarinos: efeitos da migração vertical e da circulação hidrológica

Henrique Queiroga

Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal

Muitas das espécies de invertebrados marinhos e de peixes que utilizam os sistemas estuarinos durante parte do seu ciclo de vida apresentam uma fase larvar planctónica. Três tipos diferentes de ciclo de vida evoluiram nestas espécies: 1) emissão e retenção das larvas dentro do estuário; 2) emissão dentro do estuário e transporte para as águas costeiras, seguida de reinvasão do estuário por larvas avançadas ou por juvenis; 3) emissão em águas costeiras e migração dos juvenis para os estuários, normalmente utilizados como campos de alimentação. Por definição, os organismos planctónicos não são capazes de vencer a força das correntes horizontais, embora possam executar migrações verticais. O problema que estas larvas enfrentam é o de permanecerem (ou entrarem para) dentro do estuário, contra o fluxo líquido para juzante. Este problema é examinado utilizando o exemplo do caranguejo verde, Carcinus maenas, da Ria de Aveiro, espécie que cai no tipo 2 acima descrito. O primeiro e o último estágios larvares executam migrações verticais, sincronizadas com o ciclo da maré. Estas migrações, interagindo com a estrutura vertical do campo de correntes, resultam em mecanismos selectivos de transporte por corrente de maré, os quais maximizam o transporte do primeiro estágio larvar para juzante e constituem um meio de promover o transporte do último estágio para montante. Os resultados obtidos indicam que a velocidade média instantânea de transporte das larvas é diferente da velocidade média instantânea da corrente integrada na vertical. Estes resultados indicam que, mesmo num sistema pouco profundo como é a Ria de Aveiro, estes fenómenos só podem ser convenientemente descritos com a utilização de modelos conceptuais e hidrodinâmicos tridimensionais.

Bacterioplâncton da Ria de Aveiro: variações tidais, geográficas e verticais

Adelaide Almeida, Ângela Cunha, Fernanda Alcântara

Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal

Estudos microbiológicos desenvolvidos entre 1996 e 1998 na zona da embocadura da Ria de Aveiro e ao longo do Canal de Ílhavo, permitem caracterizar padrões de variação tidal, geográfica e vertical da abundância e actividade (degradação extracelular de macromoléculas, absorção/mineralização de monómeros e produção de biomassa) do bacterioplâncton. A coluna de água contribui com 37-99% da actividade respiratória total embora a actividade expressa por unidade de volume seja 1 ordem de grandeza superior na capa aeróbica do sedimento. Apesar de na zona marinha da Ria não terem sido detectados sinais claros de estratificação físico-química da coluna de água, a abundância bacteriana revelou-se ligeiramente superior à superfície, bem como a produtividade de biomassa (até 18 x maior do que no fundo). Durante a vazante assiste-se ao aumento da densidade bacteriana e viral (factores BM/PM de 1 a 10 x) acompanhada de aumento generalizados dos vários parâmetros de actividade heterotrófica (factores de BM/PM 2 a 13 x). A produção primária mostrou-se limitada pela penetração da luz sendo superior em PM. Nesta fase, o ciclo de carbono à escala nano e microplanctónica é dominado por processos heterotróficos. O segmento mais interior do Canal de Ílhavo apresentou comunidades de bacterioplâncton e virioplâncton 2 a 4 vezes mais densas do que a zona mais próxima da embocadura e até 18 vezes mais activas. Embora corresponda a uma fracção menor do volume total de água deste canal (9-21%), o sector interno contribui com 80-90% para a biomassa e actividade bacteriana total na coluna de água.

Inventário e modelação das fontes de nutrientes na Ria de Aveiro
José Figueiredo da Silva

Departamento de Ambiente e Ordenamento, Universidade de Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal

A qualidade da água e a produtividade biológica dos estuários e da plataforma costeira adjacente são influenciadas pela abundância de nutrientes e de materiais orgânicos. Neste sub-projecto será estudado o seu transporte a partir de fontes continentais, com destaque para os rios e as águas residuais urbanas, que correspondem às fontes primárias com maior importância no caso da Ria de Aveiro. Entre os pontos de entrada periféricos e a massa de água principal da Ria, existem vastas áreas intertidais que podem acumular temporariamente a carga de nutrientes de origem continental e actuar com fontes secundárias. Ao transitarem nesta interface entre a terra e o mar, os materiais orgânicos e os nutrientes são expostos a vários processos que alteram a sua quantidade e qualidade. O conhecimento cientfico resultante do estudo proposto tem ainda aplicação na avaliação dos resultados dos programas de saneamento e despoluição, que actualmente mobilizam vultuosos investimentos públicos. Os objectivos específicos incluem: 1. Caracterizar as descargas com impacto potencial. 2. Identificar os principais processos de transformação. 3. Instituir um programa de aqusição de dados, que forneça séries temporais e informação sobre os processos de transformação. 4. Construir um modelo de simulação para as descargas e processos de transformação. 5. Fornecer fluxos de entrada como condição de fronteira para a modelação da Ria.

Modelo hidrodinâmico bidimensional da Ria de Aveiro

Adélio Silva

Hidromod Lda, Taguspark, 2780-920 Porto Salvo, Portugal

Nesta apresentação é descrita a circulação na Ria de Aveiro com base num modelo bidimensional integrado na profundidade, desenvolvido no âmbito de um projecto anterior. O modelo simula a circulação de maré e permite visualizar as trocas de água entre as diferentes zonas da ria e entre esta e o exterior. Com esta apresentação pretende-se fornecer elementos que contribuam para o planeamento das campanhas de amostragem da coluna de água, uma vez que o desfasamento entre a maré no mar e nos diferentes canais da Ria é muito variável.

Modelo integrado a aplicar na Ria de Aveiro

Ramiro Neves, Ricardo Miranda, Paulo Leitão, Cláudia Lindim

Maretec, Instituto Superior Técnico, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal

Será descrito o sistema integrado de modelos (hidrodinâmico, transporte de sedimentos, Produção primária e de diagénese) a aplicar na Ria. A descrição incluirá a descrição dos processos simulados, filosofia de programação e a interface gráfica em desenvolvimento. O modelo hidrodinâmico é tridimensional. Acoplado a este modelo está um modelo de advecção difusão, que faz a ligação a todos os outros módulos (produção primária e diagénese). O sistema usa volumes finitos para resolver as equações e pode correr em PC. Para facilitar o uso do modelo está em desenvolvimento uma interface gráfica para Windows.