# Manual Técnico do Módulo de Petróleo

Este documento descreve a estrutura interna do Módulo de Petróleo (ModuleOil), a interface e as ligações com as partículas.

Neste documento são ainda referidas as principais opções tomadas na elaboração do modelo. Mais do que justificar as opções (em muitos casos discutíveis ou pelo menos de aplicação não universal) pretende-se apresentá-las.

# Estrutura interna

O Módulo do Petróleo foi desenvolvido de acordo com o paradigma da Programação Orientada por Objectos (POO). Seguindo a filosofia da POO os métodos que compõem este módulo estão agrupados em quatro funções:

- Construtor;

- Selector;

- Modificador;

- Destrutor.

## Construtor

O construtor contém o conjunto de métodos executados quando um objecto Petróleo é criado. Existe um método público no construtor - o StartOil.

## Selector

O selector é composto por vários métodos públicos que possibilitam a partilha de informação gerada pelo Módulo de Petróleo.

## Modificador

O modificador contém três métodos públicos, a função F_FayArea, o OilInternalProcesses e o OilActiveProcesses.

A função F_FayArea serve para estimar a área inicial de um derrame de Petróleo. O método OilInternalProcesses calcula a evolução de propriedades do óleo (como a densidade e viscosidade) e os processos de envelhecimento, tais como a evaporação, a mistura na coluna de água, o efeito de mousse de chocolate, a dissolução, sedimentação de petróleo e remoção por dispersantes químicos e meios mecânicos. Os valores relativos a estes processos de envelhecimento são integrais, pelo que os valores que servem de base a estes cálculos são a área e o volume total instantâneo do derrame e valores ambientais do vento, temperatura, salinidade e matéria particulada em suspensão da água, etc. Em cada passo de cálculo, este método calcula os processos, actualizando a massa após a computação de cada processo. No final de cada passo de cálculo, são determinadas as propriedades do óleo (densidade e viscosidade).

No caso do método OilActiveProcesses o resultado é a velocidade instantânea de espalhamento da mancha que pode ser efectuado por dois processos diferentes. Um deles baseia-se nos gradientes de espessura da mancha de petróleo. Outra forma de calcular as velocidades instantâneas é através de cálculos de velocidades aleatórias, proporcionais a coeficientes de difusão. Estes são obtidos a partir das fórmulas empíricas de Fay. Esta velocidade é somada ao campo de velocidades obtida no Módulo das Partículas - ModuleLagrangian (em que entra a hidrodinâmica, o vento, etc.) e é o resultado desta soma que é utilizado para mover as partículas que compõem o derrame.

## Destrutor

O destrutor, KillOil, é invocado no momento em que se pretende libertar a memória ocupada pelo Módulo de Petróleo.

# Métodos de apoio ao modelo de petróleo

Como é natural, no processo de escrita do modelo de Petróleo surgiu a necessidade de adaptar o programa mohid2000 de forma a possibilitar a interacção entre as partículas e o Módulo de Petróleo.

Quando o modelo de Petróleo é activado, uma variável (lógica) de estado das Partículas (Oil) fica verdadeira. Esta variável é utilizada ao longo de todo o código das Partículas para identificar as chamadas a código que deve ser corrido no caso particular de se estar a fazer a simulação de derrames.

## Inicialização do Módulo de Petróleo

Foi necessário criar métodos para inicializar as partículas segundo um “acidente”, ou em “caixa”. As alterações foram feitas acrescentando os métodos públicos EmissionAccident e EmissionBox.

### A inicialização de acidentes

A inicialização dos acidentes começa pela estimativa da área total inicial da mancha utilizando a expressão de Fay (ver 1.1), ou um valor da espessura média da mancha fornecido pelo utilizador. Este especifica o número de partículas que pretende utilizar na simulação. Assume-se que inicialmente do acidente é circular e, com base nisto, calcula-se o raio do acidente. Cada partícula é lançada num ponto aleatório (segundo uma distribuição uniforme) dentro da circunferência desde que a célula proposta não seja terra.

### Inicialização em caixa

Sendo conhecido o volume derramado, espessura média da mancha, e o volume de cada partícula (opcional; por defeito assume-se uma partícula por célula), as partículas são distribuídas aleatoriamente (segundo uma distribuição uniforme) nas células ocupadas pela caixa.

## Cálculo da área e volume totais do derrame

Ao longo do cálculo é necessário saber o valor integrado da área e volume da mancha. Foi criado o método privado ComputeAreaVolume.

A área total ocupada pela mancha é calculada somando as áreas das células onde existe pelo menos uma partícula (centro de massa).

O volume total de petróleo é calculado somando o volume de todos as partículas dentro do sistema. Em cada iteração do modelo algumas partículas podem desaparecer devido a saírem do domínio, darem à costa, etc.

## Espessura média de petróleo em cada célula

No Módulo das Partículas foi criado um método que calcula a espessura média da mancha em cada célula do modelo. Trata-se do método privado FillGridThickness. A espessura média de petróleo numa célula do modelo hidrodinâmico é obtida dividindo a soma do volume de partículas cujo centro de massa está dentro dessa célula pela área mesma.

## Troca de informação com o método responsável pelo envelhecimento do petróleo

Uma vez que à excepção do espalhamento, todos os processos e propriedades do petróleo são calculados para o conjunto do óleo derramado por determinada origem, e não para cada partícula individualmente, houve necessidade de criar um método (InteralParticOil) responsável pela troca de informação referente a determinadas condições ambientais e volume de óleo, com o método responsável pelo envelhecimento do petróleo (OilInternalProcesses). Assim, em cada passo de cálculo, são fornecidas as condições ambientais (assumindo que essas condições são invariáveis para a mancha, e iguais às condições verificadas na origem do derrame) e também o volume, equivalente ao somatório do volume das partículas (2.2). O método OilInternalProcesses calcula então o novo volume após o envelhecimento, entrando este como argumento para o método InteralParticOil, para o cálculo do novo volume de cada partícula.

# Ligação ao mohid2000

A Figura 1 representa a ligação do módulo de partículas do modelo hidrodinâmico mohid2000 à classe de petróleo. As ligações descritas são ao nível do construtor e do modificador da classe de petróleo.

Figura 1 – Relação entre o módulo das partículas do modelo MOHID2000 e a classe Petróleo

A inicialização das partículas calcula, por esta ordem:

- A posição inicial de cada partícula;

- A geometria de cada partícula;

- As propriedades transportadas por cada partícula.

A simulação de acidentes de petróleo implicou a criação de novos tipos de disposição inicial de partículas, em acidente ou em caixa (estas inicializações estão descritas no capítulo 2.1). A inicialização das propriedades chama a inicialização da classe Petróleo.

Durante a simulação do derrame dois modificadores da classe Petróleo são invocados:

- OilActiveProcesses (1.3) modela a influência do derrame de petróleo no movimento das partículas, neste caso a influência sobre o espalhamento, é chamado pelo método de cálculo do movimento (MovePartic) do módulo das partículas;

- OilInternalProcesses (1.3) modela os processos do petróleo que não influenciam o movimento, sendo apenas calculados os fluxos entre as diferentes fases (por exemplo a emulsificação) do petróleo assim como a transferência com outros meios (por exemplo evaporação ou mistura com a coluna de água), sendo chamado pelo método OilInteralParticOil do módulo das partículas.

# Output

O output do Módulo de Petróleo é feito para um ficheiro ASCII. Este ficheiro contém a série temporal, formatada em colunas de forma a ser facilmente lido pelo Excel ou qualquer outro programa de graficação. Estas séries contêm:

- Área da mancha;

- Volume da mancha (água+óleo);

- Volume de óleo;

- Espessura da mancha;

- Massa de petróleo no derrame;

- Volume, massa e fracção de petróleo evaporada;

- Volume, massa e fracção de petróleo dispersa;

- Volume, massa e fracção de petróleo sedimentada;

- Volume, massa e fracção de petróleo dissolvida;

- Volume, massa e fracção de petróleo disperso quimicamente;

- Volume, massa e fracção de emulsão (água+óleo) removido mecanicamente;

- Conteúdo mássico e volúmico de água resultante da emulsificação;

- Densidade do petróleo;

- Viscosidade do petróleo.

# Entrada de dados

A entrada de dados é feita de acordo com o estabelecido para o modelo mohid2000, utilizando o módulo EnterData.

# Palavras-Chave

O módulo do petróleo encontra-se integrado no módulo lagrangeano, pelo que os dados relativos ao petróleo são definidos através do reconhecimento das respectivas palavras-chave no ficheiro de dados do módulo lagrangeano.

De seguida apresentam-se as palavras-chave que no ficheiro de entrada de dados mencionado, estão relacionadas com a previsão de derrames de petróleo.

| Palavra-chave | Forma | Valor por defeito | Definição |
| --- | --- | --- | --- |

| DT_PARTIC | sec. | [DT_Model] | Passo temporal das partículas |
| --- | --- | --- | --- |
| OUTPUT_TIME | sec. sec. sec. | [ ] | Tempo de saída de resultados |
| ASSOCIATE_BEACH_PROB | 0/1 | [0] | Activa a probabilidade de deposição na costa |
| DEFAULT_BEACHING_PROB | real (in fraction) | [0.5] | Valor por defeito da probabilidade de deposição na costa |
| BEACHING_LIMIT | meters | [5] | Maior distância à costa com deposição das partículas |
| BEACHING_BOX_FILENAME | char | [ ] | Ficheiro com definição das caixas relativas à deposição costeira |
| BOXES_BEACHING_PROB | list(real) (in fraction) | [ ] | Probabilidades de deposição nas diferentes caixas (utilizado se existirem caixas) |

<BeginOrigin>

| ORIGIN_NAME | char | [Origin_xx] | Nome da origem |
| --- | --- | --- | --- |
| OLD | 0/1 | [0] | Origem antiga (utilizado para cont. de cálculo) |
| GROUP_ID | integer | [1] | Grupo a que pertence a origem |
| EMISSION_SPATIAL | Point/Accident | [-] | Tipo de emissão espacial |
| EMISSION_TEMPORAL | Continuous/Instantaneous | [-] | Tipo de emissão temporal |
| DT_EMIT | sec | [DT_PARTIC] | Intervalo entre emissões contínuas |
| START_PARTIC_EMIT | YYYY MM DD HH MM SS | [BeginModel] | Início da emissão |
| STOP_PARTIC_EMIT | YYYY MM DD HH MM SS | [EndModel] | Fim da emissão |
| NBR_PARTIC | int | [1] | Número de partículas em cada emissão |
| FLOW | real | [-] | Fluxo na origem (continous emission) |
| POINT_VOLUME | real | [-] | Volume da emissão instantânea (point ou accident) |
| ACCIDENT_METHOD | Fay/Thickness | [Fay] | Forma de cálculo da área inicial do acidente |
| FLOAT | 0/1 | [0] | Partículas à superfície |
| THICKNESS_METERS | meters | [ ] | Espessura das partículas à superfície (apenas para inicialização Accident) |
| MOVEMENT | SullivanAllen/NotRandom | [ ] | Movimento aleatório horizontal |
| VARVELHX |  | [0.2] | Componente para o cálculo da vel. aleat. horiz. |
| VARVELH |  | [0.0] | Componente para o cálculo da vel. aleat. horiz. |
| ADVECTION | 0/1 | [1] | Mov. das partículas devido a vel. horizontal |
| TRAJECTORY_STEPS | int | [1] | Subdivisão dos passos temporais DT_PARTIC |
| WINDCOEF | real | [0.03] | Coeficiente de transferência do vento |
| POSITION_METERS | meters meters | [ ] | Posição X e Y da origem em metros |
| POSITION_CELLS | Cell Cell | [ ] | Posição X e Y da origem em células da malha |
| THEORIC_AREA | 0/1 | [0] | Usa Theoric Area |

<<BeginOil>>

| OIL_TIMESERIE | char | [-] | Nome do ficheiro de resultados |
| --- | --- | --- | --- |
| DT_OUTPUT_TIME | real | [-] | Tempo entre saída de resultados |

| OILTYPE | Crude/Refined | [ ] | Tipo de óleo |
| --- | --- | --- | --- |
| API | Real | [-] | Gravidade API(American Petroleum Institute) |
| POURPOINT | real (ºC) | [-] | Ponto de corrimento |
| TEMPVISCREF | real (ºC) | [-] | Temperatura da viscosidade de referência |
| VISCREF | real (cP) | [-] | Viscosidade dinâmica de referência |
| VISCCINREF | real (cSt) | [-] | Viscosidade cinemática de referência |

| OIL_BEACHING | 0/1 | [0] | Deposição na costa |
| --- | --- | --- | --- |

| OIL_DISSOLUTION | 0/1 | [0] | Uso da dissolução |
| --- | --- | --- | --- |

| OIL_SEDIMENTATION | 0/1 | [0] | Uso da sedimentação |
| --- | --- | --- | --- |

| OIL_SPREADING | 0/1 | [1] | Uso de espalhamento natural do óleo |
| --- | --- | --- | --- |
| SPREADINGMETHOD | Fay/ThicknessGradient | [ ] | Método de espalhamento |

Se SPREADINGMETHOD = ThicknessGradient:

| USERCOEFVELMANCHA | 4. | [4.0] | Coef. de vel. de espalhamento do grad. de espessura |
| --- | --- | --- | --- |

| OIL_EVAPORATION | 0/1 | [0] | Uso da Evaporação do óleo |
| --- | --- | --- | --- |
| EVAPORATIONMETHOD | EvaporativeExposure/ PseudoComponents/ Fingas | [ ] | Método de evaporação do óleo |

Se EVAPORATIONMETHOD = PseudoComponents :

| NBRDISTCUTS | Int | [0] | Número de fracções destiladas |
| --- | --- | --- | --- |
| TDISTEXP | list(real) (ºC) | [-] | Ponto de ebulição dos destilados |
| CPDISTEXP | list(real) (%) | [-] | Fracção volúmica cumulativa de óleo destilado |

Se EVAPORATIONMETHOD = Fingas :

| FINGAS_EVAP_EQTYPE | Logarithmic /SquareRoot | [ ] | Tipo de equação usada para a evaporação |
| --- | --- | --- | --- |
| FINGAS_EVAP_EMP_DATA | 0/1 | [0] | Conhecimento das constantes empíricas de Fingas |
| FINGAS_EVAP_CONST1 | real | [-] | Constante empírica 1 (utilizado se FINGAS_EVAP_EMP_DATA = 1) |
| FINGAS_EVAP_CONST2 | real | [-] | Constante empírica 21 (utilizado se FINGAS_EVAP_EMP_DATA = 1) |
| PERC_MASSDIST180 | real (%) | [-] | % (peso) de óleo evaporado até 180ºC 1 (utilizado se FINGAS_EVAP_EMP_DATA = 0) |

| OIL_DISPERSION | 0/1 | [0] | Uso da dispersão do óleo |
| --- | --- | --- | --- |
| DISPERSIONMETHOD | Delvigne/Mackay | [ ] | Método para a dispersão |

Se DISPERSIONMETHOD = Mackay :

| OWINTERFACIALTENSION | real (Dyne/cm) | [-] | Tensão interfacial óleo-água |
| --- | --- | --- | --- |

| OIL_EMULSIFICATION | 0/1 | [0] | Uso do processo de emulsificação |
| --- | --- | --- | --- |
| EMULSIFICATIONMETHOD | Mackay/Rasmussen | [ ] | Método para a emulsificação |
| CEMULS | real (%) | [0.0] | Constante de emulsificação(% do óleo evaporado antes do início da emulsificação) |
| MAXVWATERCONTENT | real (%) | [null_real] | Conteúdo volúmico máximo de água na emulsão |

Se EMULSIFICATIONMETHOD = Rasmussen :

| ASPHALTENECONTENT | real (%) | [-] | Conteúdo em asfaltenos |
| --- | --- | --- | --- |
| WAXCONTENT | real (%) | [-] | Conteúdo em parafinas |

| OIL_CHEM_DISPERSION | 0/1 | [0] | Aplicação de dispersantes químicos |
| --- | --- | --- | --- |
| P_AREA_SPRAYED | real (%) | [-] | % da área da mancha pulverizada com disp. Químicos |
| EFFICIENCY | real (%) | [-] | % da área da mancha efectivamente dispersada |
| START_CHEM_DISPERSIO | YYYY MM DD HH MM SS | [BeginModel] | Início da aplicação de dispersantes químicos |
| END_CHEM_DISPERSION | YYYY MM DD HH MM SS | [EndModel] | Fim da aplicação de dispersantes químicos |

| OIL_MEC_CLEANUP | 0/1 | [0] | Uso de remoção mecânica |
| --- | --- | --- | --- |
| START_MEC_CLEANUP | YYYY MM DD HH MM SS | [BeginModel] | Início da operação de remoção mecânica |
| END_MEC_CLEANUP | YYYY MM DD HH MM SS | [EndModel] | Fim da operação de remoção mecânica |
| RECOVERY_DATAFORM | Rate / Amount | [ ] | Forma/unidades da indicação do óleo removido |
| RECOVERY | real (l/h or l) | [-] | Óleo removido |

<<EndOil>>

<<EndOrigin>>

Tabela 1 - Palavras-chave no ficheiro de dados do módulo lagrangeano, necessárias para a simulação de derrames de óleo

São também utilizadas outras propriedades necessárias para o módulo de petróleo, estando definidas noutros ficheiros de entrada de dados:

-Ficheiro de entrada de dados do módulo WaterProperties:

Temperatura; sedimentos coesivos

- Ficheiro de entrada de dados do módulo Surface:

Velocidade do vento; pressão atmosférica; período da onda; altura da onda